| Museum | Anno Norsk skogmuseum |
| --- | --- |
| Bygningens nummer og navn | SJF-B.0040 Sagbruksbrakke fra Nes |
| Etasjer | 1 + kryploft |
| Insp. utført av | Bjørn Bækkelund |
| Værforhold under insp. | Gråvær etter en regnværsperiode |
| Dato | 22. september 2026 |

Forenklet skjema for tilstandsvurdering

|  |  | Sjekk OK | Sjekk ikke OK | Kommentarfelt | TG | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen |  | OBS | Ligger tett inntil museets arboret, med ei lita gruppe sitkagran noen få meter fra sørvestre hjørne. Granene ble plantet i 1964, og de er blitt høye. Den som sto nærmest sagbruksbrakka er felt. | 2 |  |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon. I så fall hvor? |  |  | Brakka står på betongsøyler som, tatt i betraktning at dette huset ble gjenoppført på museet så seint som i 1989, virker påfallende forvitrete. Mellom søylene er det innlagt stein som skal illudere bærende tørrmur. Antikvarisk sett fungerer dette dårlig, men det er luft mellom svillstokkene og bakken. | 2 |  |
| 3 | DRENERING. Kontroller overflatedrenering, sjekk hvor vannet renner. Bakkenivå. |  |  | Huset ligger på sandgrunn, i flatt lende. Sandjorda har heldigvis god evne til å absor-bere overflatevann. |  |  |
| 4 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt ev. sprut fra takdrypp eller takrennedrypp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? |  |  | Svillsonene på langveggene har vært fukteksponerte – se også pkt. 7. Særlig svillen på søndre langvegg er dårlig. | 2 |  |
| 5 | Gulv. Sjekk bjelkelag, fuktnivå i krypkjeller. |  |  | Her er det ikke mulig å sjekke golvene fra undersidene uten å løsne golvbord eller grave seg inn fra sidene. |  |  |
| 6 | SKADEDYRANGREP. Sjekk om aktivitet fra skadedyr, eller at det er tegn som viser at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor |  |  | Ingen observerte skadedyran-grep. |  |  |
| 7 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? |  | OBS | På nordsida er fuktoppslag delvis avhjulpet ved montering av takrenner, men det mangler ca. 1,3 meter på midten, og renna burde hatt nedløp. Materiell til dette la en periode i det vestre rommet, men derfra ble det «borte». Det burde vært renne på sørsida av bygningen også. | 2 |  |
| 8 | TAK. Utv. Sjekk yttertekking for skader og isbord, og vindskier for råte. TAK. Innv. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. | OK |  | Bygningen har bølgeblikktak, som virker tett. Det som kan se ut som fukt på lafteveggen mellom de to rommene er sannsynligvis et fettstoff. Loftet ble inspisert fra gardin-trapp som ble oppstilt framfor den lille døra i vestre gavl. Jeg observerte et spikerhull i bølgeblikktaket og ei skjolde etter fukt i støvet sentralt i rommet, like innenfor døra i gavlenden. Dette stedet var tørt nå, etter en periode med mye regn, så jeg antar at det kommer inn fukt her bare når et kommer slagregn fra en bestemt vinkel. | 1 |  |
| 9 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og er uten skadet glass. |  |  | Vinduene bør kittes med linoljekitt. |  |  |
| 10 | PIPER. Sjekk om risiko for vann inn i pipa. Det bør være pipehelle. | OK |  | Denne bygningen har ikke murt pipe, bare et jernrør som er ført over taket i mønet. | 1 |  |
| 11 | El-anlegg. Sjekk når siste faglige el-kontroll var. Gjør en egenkontroll. |  |  | Denne oppgaven er utenfor konservatorens kompetanse-felt. |  |  |
| 12 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere. Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere. |  |  | Også denne oppgaven må løses av noen med en elektro-kompetanse som jeg mangler. |  |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE | 2 |  |  |  |  |

Tilleggskommentarer og eventuelt bilder.