| Museum | Anno Norsk skogmuseum |
| --- | --- |
| Bygningens nummer og navn | SJF-B.0041 Møystadsaga |
| Etasjer | 1 |
| Insp. utført av | Bjørn Bækkelund |
| Værforhold under insp. | Gråvær etter en regnværsperiode |
| Dato | 4. november 2025 |

Forenklet skjema for tilstandsvurdering

|  |  | Sjekk OK | Sjekk ikke OK | Kommentarfelt | TG | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen |  | OBS | Det står ei gran og ei bjørk ved søndre langvegg. Disse trærne gjør i verste fall minimal skade på saghuset. | 1÷ |  |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon. I så fall hvor? | OK |  | Bygningen er reist på rekker av betongsøyler, støpt i blikkrør. Disse harmonerer ikke med saghusets byggeår, men de virker i hvert fall stabile. | 1 |  |
| 3 | DRENERING. Kontroller overflatedrenering, sjekk hvor vannet renner. Bakkenivå. |  |  | Bygningen står i flatt lende, men på sandgrunn, der fuktigheten synker lett ned i bakken. |  |  |
| 4 | Yttervegger. Sjekk fukt, eventuelt sprut fra takdrypp og takrennedrypp. Sjekk om det er god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? |  | OBS | Svillene i bindingsverkskon-struksjonen står med god klaring mot bakken (20-40 centimeter). Lavbegroing nedst på kledningen på nordre lang-vegg tyder likevel på oppslag av fukt i dryppsona fra taket. Nordsida av saghuset kunne gjerne hatt renner. |  |  |
| 5 | Gulv. Sjekk bjelkelag, fuktnivå i krypkjeller. | OK |  | Her er det god høyde og god lufting. | 1 |  |
| 6 | SKADEDYRANGREP. Sjekk om aktivitet fra skadedyr, eller at det er tegn som viser at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor |  |  | Ingen observerte skadedyrangrep. |  |  |
| 7 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? |  | OBS | Bygningen mangler takrenner, men kunne gjerne hatt det på nordsida – jfr. pkt. 4. | 2 |  |
| 8 | TAK. Utv. Sjekk yttertekking for skader og isbord, og vindskier for råte. TAK. Innv. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. | OK |  | Saghuset har blikktak, ikke av den tradisjonelle galvaniserte typen med slake bølger, men tynnere og mer skarpkantete plater av en type som var i handelen da dette huset ble flyttet til museet i 1991-92. Ytterkanten av taket har tilsynelatende vært utsatt for slag ved avlessing av tømmer på inntaksrampa ved søndre langvegg, men dette har ikke skapt lekkasjer. Den nevnte rampa, som står under åpen himmel, har derimot samlet en del fukt. | OK |  |
| 9 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og er uten skadet glass. |  |  | Dette er en åpen bygnings-konstruksjon uten utvendige dører og uten vindier. Den innvendige labankdøra mot motorrommet er i orden. |  |  |
| 10 | PIPER. Sjekk om risiko for vann inn i pipa. Det bør være pipehelle. |  |  | Bygningen har ikke pipe. |  |  |
| 11 | El-anlegg. Sjekk når siste faglige el-kontroll var. Gjør en egenkontroll. |  |  | Denne oppgaven er utenfor konservatorens kompetanse-felt. |  |  |
| 12 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere. Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere. |  |  | Også denne oppgaven må løses av noen med en elektro-kompetanse som jeg mangler. |  |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE | 1÷ |  |  |  |  |

Tilleggskommentarer og eventuelt bilder.